Wymagania funkcjonalne prasy wielopółkowej z automatycznym systemem załadunku i rozładunku.

- Wymagane parametry techniczne maszyny

Minimalne parametry określa poniższa tabela.

| Prasa hydrauliczna | Sterowana numerycznie, wyposażona w automatyczny system załadunkowo/rozładunkowy. Możliwość regulacji siły nacisku, czasu prasowania, otwierania, prędkości przenośników taśmowych i rolkowych systemu załadowczo-rozładunkowego. Możliwość pracy w cyklu automatycznym. |
| --- | --- |
| Wymiary półek | 1100 x 2300 [mm], załadunek od strony wymiaru 1100mm |
| Liczba wsadów | 8 |
| Prześwit półki | Minimum 150mm |
| Siła nacisku | Minimum 0,5Kg/cm2 |
| Półki prasy | Przystosowane do podłączenia do ogrzewania centralnego, zakres regulacji temperatury półek do minimum 60°C |
| Wyposażenie półek | Indywidualne dla każdej pary półek dystanse zapobiegające zgnieceniu wsadów o wymiarach 50, 60, 75mm. Możliwość wyboru dystansu przed załadunkiem przez operatora z poziomu pulpitu sterującego. |
| Dodatkowe wyposażenie półek | Jednostki zdmuchujące, zapobiegające przysysaniu się produktu do górnej płaszczyzny półki podczas jej otwierania. |
| Powierzchnia półek | Zabezpieczona folią lub taśmą teflon/mylar z możliwością wymiany |